ECL divide by 3 with symmetry

3 Oct 2015 Ed Breya

Simulator run

Osc4 & inv are 10116 diff rcvr output

D-FFs are 10131

Closest equiv model TTL 74LS74 - requires S&R inverted for simulation

OPTIONS - NO_FF_INItialize

6 PARTS osc4 LS74 LS74=3 inv  NETLIST 11,5,H,H  6,5,H,H  8,14,H,7  L,L,9,10  5  6 7

┌──────┐       ┌──────┐        ┌──────┐

┌────┐      6│D    Q│8     8│D    Q│10    11│D    Q│6

│osc4│5     5│>   -Q│9    14│>   -Q│11     5│>   -Q│7

└────┘    '1'├clr   │    '1'├clr   │     '1'├clr   │

'1'├pre   │      7├pre   │     '1'├pre   │

│ FF2  │       │ FF3  │        │ FF1  │

└──────┘       └──────┘        └──────┘

┌───┐                          ┌──────┐

5│inv│14                     '0'│D    Q│12

└───┘                       '0'│>   -Q│13

9├clr   │

10├pre   │

│ FF4  │

└──────┘

IN_OUT_SIGNALS       00  10  01  00  10  01  00  10

┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─

osc4_5        ──┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘

──┐       ┌───┐       ┌───┐       ┌───┐

LS74_6          └───────┘   └───────┘   └───────┘   └─

┌───────┐   ┌───────┐   ┌───────┐   ┌─

LS74_7        ──┘       └───┘       └───┘       └───┘

──────┐       ┌───┐       ┌───┐       ┌─

LS74_8              └───────┘   └───────┘   └───────┘

┌───────┐   ┌───────┐   ┌───────┐

LS74_9        ──────┘       └───┘       └───┘       └─

────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────

LS74_10               └─┘         └─┘         └─┘

┌─┐         ┌─┐         ┌─┐

LS74_11       ────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └─────

┌─────┐     ┌─────┐     ┌─────┐

LS74_12       ────────┘     └─────┘     └─────┘     └─

────────┐     ┌─────┐     ┌─────┐     ┌─

LS74_13               └─────┘     └─────┘     └─────┘

──┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐

inv_14          └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─

FF1 & FF2 states count 00, 10, 01

FF3 decode/skip disallowed state 11

FF4 SR-FF/decode 50% duty cycle/PP output amplifier

FF4 could be wired as D-FF, but has less tpd using SR

Depends on 50% duty input clock for half-cycle balance